Bordo mod. Lara

Un bordo molto semplice  abbiamo bisogno di questa scheda che di solito e’ in dotazione a tutte le macchine

La punta si crea senza dover fare aumenti e diminuzioni

La lavorazione  con il carrello del traforato leva su N

Scheda bloccata  sul numero 1 per tutta la lavorazione

Montare entrambe le prolunghe

Mettere in  lavorazioni gli aghi necessari per la profondita’ bordo (piu’ aghi mettiamo piu’ il bordo sara’ alto) e’ lavorato in verticale

fare 4 giri in rasato con inizio chiuso o con filato di scarto a seconda delle necessita’  mettere i pesi

carrello maglia a destra carrello traforato a sinistra

fare 2 passaggi con il carrello del traforato  (gli aghi non  tornano in posizione B ma e’ giusto cosi’ in questo caso)  quindi da sinistra a destra e riportarlo a sinistra

fare 2 passaggi  con il carrello maglia

ripetere per 28 giri  del carrello maglia (come nel mio bordo)

abbiamo creato meta’ punta

carrello maglia a SINISTRA

sfilare il carrello traforato da sinistra e montarlo a destra e ripetere per 28 giri

finire con il carrello maglia a DESTRA

Sfilare di nuovo il carrello traforato e inserirlo a sinistra

Ripetere per le punte necessarie

Molto bello e’ anche giocare su più o meno giri a seconda delle necessità

Filato medio  meglio se ad un solo capo  sia lana che cotone

Preparare sempre un campione almeno di una punta intera e trattarlo come un qualsiasi campione compresa la stiratura  se i conteggi non sono giusti  potremmo finire con una punta intera da un lato e mezza da un’altra  e’ l’unica vera difficolta’!

Per eventuali dubbi   Creazionior@gmail.com