Empisal/Necchi

Costa inglese come da manuale

Preparare gli aghi come per la costa 1/1

Levetta su P e indice su 5

I PRIMI 4 GIRI  si riferiscono all’avvio o cimosa non sono un bordo a coste e quindi se si desidera  un bordo elastico fare riferimento all’avvio a coste 1/1

PRIMO GIRO come nel manuale

Carrello  maglia a  destra  filo a sinistra

Selettore su 0  levette davanti su  I  I   laterali sul puntino

Carrello seconda frontura o ribber

La tensione  NON e’ impostata ancora nella foto

Impostare ora

Indicativamente tensione 2  su entrambi i carrelli

Portare il carrello verso il filo e inserirlo nel beccafilo

Poi spostarsi a destra mettere pettini e pesi

SECONDO GIRO

TASTI COME DA FOTO

Tensione non impostata nella foto

Selettore  su S

Levette davanti I I

Levette laterali  sinistra sul pallino e DESTRA sul triangolino

Carrello seconda frontura o ribber

Come da foto

Le levette entrambe  su -  -

Proseguire anche per il giro numero 3 e 4  senza cambiare nulla sui carrelli

Ora inizia la costa inglese

CARRELLO A SINISTRA

PRIMO GIRO

Selettore centrale su T

Tutte le leve come prima

CARRELLO SECONDA FRONTURA

Posizionare la leva  della maglia inglese come da foto  sulla U rovesciata

Una volta impostato il primo giro la macchina prosegue in automatico per tutta la lunghezza necessaria

QUELLO CHE IL MANUALE NON DICE :

La costa inglese  tende ad allungarsi in un capo calcolare almeno 2 cm in meno in lunghezza

Richiede sempre un filato piuttosto fino e liscio niente pelo (mohair almeno alle prime armi) o nodini (filati boucle’ o simili)

Se si inizia con un bordo a coste aggiungere uno o due capi  in più per la costa che toglierete al momento di iniziare la costa inglese

Le chiusure finali  vanno fatte  portando tutte le maglie della seconda frontura in prima , lavorare 2 giri di rasato a tensione massima  (10)  poi chiudere o manualmente sulla macchina o filato di scarto  e poi a mano  i due giri servono a mantenere la lentezza del telo, accertarsi sempre che non tenda a restringere

Le cuciture  laterali e’ meglio farle a mano  a punto materasso non si rischia che qualche maglia  rientri nella cucitura interrompendo la linearità della costa

Punto materasso  e punto indietro

http://www.creazioni-or.it/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=100128

(copiare e incollare nel motore di ricerca vi porterà alla pagina del mio sito)

La costa inglese e’ adatta  a sciarpe, pullover uomo/donna/bambino

Può essere realizzata anche su tutti gli aghi ma in quel caso il filato deve essere molto fino!

Filato titolo   2/26  2/28  raddoppiato

Raddoppiare un filato vuol dire  MAI messo insieme su uno stesso fuso ma da due rocche differenti ma può essere inserito in unico tendifilo!