Mauro in Panna-grigio

Realizzabile con tutti le macchine a scheda con doppia frontura

Lana occorrente  senza la sciarpa

Panna  600 grammi  circa

Mohair grigio medio spessore grammi 200

(i pesi sono puramente indicativi variano per taglia e tensione usata)

Capo finito tg 52/54  540 grammi

Punti impiegati

Jacquard  con scheda allegata

Motivo a losanghe  15/6

15 aghi in lavorazione sulla prima e 6 a rovescio  sulla seconda

Misure  come da schema

Dietro e davanti

Circonferenza  cm56

Bordo altezza cm 6

Lunghezza totale cm  75  lunghezza senza bordo  cm69

Scollo  larghezza cm 22 profondità cm 10

Manica

Lunghezza totale cm 56

Bordo cm 6

Ampiezza manica cm 52

Bordo  per lo scollo

Alto cm 12  ( va raddoppiato)  su una larghezza di circa  cm  46

Punto losanghe

Portare tutte le maglie dopo il  bordo in prima frontura

Partire dal centro  portando 3 maglie a destra e 3 a sinistra dello  0 (zero) in seconda frontura contare 15 maglie e portare 6 maglie in doppia frontura  ripetere sia a destra che a sinistra

CONSIGLIO    meglio lasciare più di 15 maglie sulla parte terminale che finire con le  6 rovesce sulla seconda, la macchina lavora meglio le maglie sulla prima e anche nel cucire sarà più semplice!

Lo scollo Tagliato

Nello jacquard e’ piuttosto facile sbagliarsi nel far ripartire la scheda al punto  giusto  io da anni taglio lo scollo nel sito troverete  come tagliare uno scollo

Prendere  e stampare il disegno (con le mie scuse ma il disegno non e’ il mio forte) ritagliare lungo il tratteggio

Davanti imbastito e stirato molto bene con il  ROVESCIO ALL’ESTERNO ovvero i fili verso di voi  appoggiare la forma sullo scollo ( potete sbiegare le spalle se volete ma non e’ necessario basata quando cucite partire dalla spalla verso il collo iniziando un paio di cm prima delle parti terminali e cucire in diagonale fino ad arrivare al collo)  fermare con due spilli il modello di carta  sul davanti ancora in doppio e imbastito e tagliare ripassare con doppio zig zag a macchina o tagliacui o  a punto asola ma con punti non troppo ravvicinati

Per chi e’ alle prime armi

Fare dei punti lenti  all’interno del modello in carta (fermatelo con 2 spilli)  togliere il modello aprire i punti lenti  tagliando

Con un filo ricreare la forma seguendo i punti lenti tagliati  passare lo zig zag a macchina  sul filo che avete passato almeno due volte

Controllare prima di tagliare se lo scollo si presenta bene

POI TAGLIARE LO SCOLLO ATTENZIONE A NON TAGLIARE LO ZIG ZAG DI RIFINITURA

La manica

CONSIGLIO

Nella manica per riformare la losanga durante gli aumenti  non spostate in seconda frontura  le maglie dopo i 15 in rasato ma alla fine , comprendete anche le 6 maglie  le spostate una volta che tutte sono state aumentate sempre per il discorso che e’ facile che la macchina  le faccia cadere io ne ho aumentate le 6 piu’ altre due così non e’ caduta nemmeno una!

COLLO

Per avere la righina che si veda ALL’ESTERNO il mio collo era di 70 giri  ne ho fatti 40 in grigio e 30 in bianco poi  ho portato tutti gli aghi in prima frontura e ho fatto 4 giri in rasato della stessa tensione del  modello ( nel mio caso  9) filato di scarto  ( il collo va stirato bene nei giri di scarto e nei 4 di rasato  sfumare invece la costa

LO JACQUARD

LA SCIARPA

Peso gr 200

Misure

Lunga cm 144 bordini cm 3,5

Larga cm 16

La sciarpa e’ doppia  quindi mettere in lavorazione gli aghi necessari ( nel mio caso 60   la sciarpa e’ di 30 maglie ma le restanti 30 sono per il raddoppio)

Iniziare in prima frontura 6 giri in rasato poi jacquard  per 144 cm ( per lo spessore la mia non si prestava ad essere fatta piu’ lunga 6 giri di rasato filato di scarto

Raddoppiare imbastire anche i margini iniziali e finali ( potrebbero allentarsi nella stiratura) stirare schiacciando bene con panno di cotone umido

Cucire a punto indietro—rammaglio--- macchina da cucire  e rigirare

Preparare due bordi in rasato  dell’altezza voluta iniziare e terminare con filato di scarto stirare e rifinire la sciarpa   stirare facendo combaciare i due bordi  spesso bastano due maglie che stringono di piu’ e i bordi non vengono uguali quindi meglio due spilli con panno di cotone e si pareggia!

Per eventuali domande…. Creazionior@gmail.com

Mauro in….Pannaegrigio  2012 by www.Creazioni-OR.it/