Sciarpa mod. ULTIMA

Lavorazione a Jacquard  spiegazione per macchine Brother  a scheda

Scheda lavorabile in Jacquard su tutte le macchine

Misure  modello finito 18 cm di larghezza per 2 metri di lunghezza peso gr 200

Occorrente  filato  medio di due colori possibilmente più spesso quello di base e leggermente più fino quello di contrasto

Inizieremo con un avvio in seconda frontura un piccolo sistema che ci fara’ guadagnare tempo e il pettine e i pesi della seconda  faranno scendere il lavoro con maggior sicurezza

Carrello  a destra inserire la scheda e bloccarla

Preparare la macchina con  60 aghi a destra e 60 aghi a sinistra  come per le coste uno/uno  leva su P e  cursore  su 5

Inserire il filo di base  tensione come per le coste portare il carrello a sinistra

Mettere il pettine e i pesi

Carrello  a sinistra  inseriamo sul carrello della doppia frontura sollevandoli i due tasti  PR

Portare avanti solo in prima frontura tutti gli aghi a riposo  (Ora abbiamo in lavorazione tutti e 60 gli aghi per parte dallo zero)

Portare il carrello a destra   ---- riportarlo a sinistra    premere il blocco del carrello seconda frontura  (come da video ) e liberare il carrello  passarlo così sugli aghi della seconda frontura le maglie cadranno  e avremo il lavoro solo in prima

Abbassare la frontura non ci serve più

Sostituire il ponte con l’abbassatore della prima frontura

Impostare la tensione per la lavorazione Jacquard e lavorare altri 4/6 giri  e terminare con il carrello a sinistra

SELEZIONARE KC

GLI AGHI VERRANNO SELEZIONATI

Portare il carrello a destra  inserire nel beccafilo B  il filato di contrasto e  premere il tasto MC sbloccare la scheda mettendola sul triangolino piccolo

La nostra sciarpa verrà doppia per evitare che nel cucirla  non venga ben schiacciata e dritta nelle parti terminale  togliete ( potete farlo prima o dopo  la selezione degli aghi per lo jacquard) il 30 esimo ago a destra dello zero e anche a sinistra fate la stessa cosa appoggiandolo sull’ago vicino questo creerà una piega naturale che renderà la linea della sciarpa dritta dopo la cucitura!

Lavorate ora per i cm necessari

arrivati alla fine carrello a destra riportare la manopola su N-L   togliere il filo di contrasto  e lavorare alcuni giri in rasato  e filato di scarto

tolto il pezzo  raddoppiarlo con il rovescio verso di voi per lungo e imbastire

stirare con pezza di cotone umida

cucire senza togliere l’imbastitura appena l’umidità della stiratura e’ evaporata   con qualunque sistema, con la macchina da cucire … a punto indietro … a punto catenella con l’uncinetto o con il rammaglio

Per le parti finali  appoggiare la cucitura perfettamente al centro e raddoppiare con piccoli punti (non serve chiudere maglia a maglia andrà nel tubolare e le maglie non si sfileranno)  iniziando e finendo tenendo conto del segno di piega della maglia tolta

Stirare di nuovo schiacciando la cucitura centrale bene !

Passiamo ora a  realizzare le due parti terminali

Prepariamo entrambe le fronture  con gli stessi aghi di metà sciarpa (nel mio caso 30)

Impostiamo le coste  uno/uno  leva su P cursore su 5  stessa tensione che usereste per le coste  (nel mio caso 2. / 2.

Inserire il filato portare il carrello a sinistra inserire pettine e pesi

Fare 3 giri con Part di sinistra e PR di destra

Togliere  i tasti  e fare un giro a costa uno/uno

Preparare i carrelli per le coste inglesi

Seconda frontura  sollevare il tasto PR di destra e P

Prima frontura premere il tasto Tuck  di sinistra (l’ultimo tasto della serie)

Lavorare per 40 giri  l’ultimo togliere tutti i tasti e lavorare a costa semplice uno/ uno

Ora dobbiamo passare dalla costa al tubolare aperto

Portare la levetta su H

Alzare la tensione  (nel mio caso l’ho portata a 3 )

Portare in lavorazione tutti gli aghi fra le coste sia in prima che in seconda

Passare il carrello solo un passaggio e premere  il tasto PR  di destra e Part di sinistra

Lavorare per 20 giri

Togliere tutti i tasti e fare un giro   poi inserire il filato di scarto e togliere il lavoro ( basta tagliare il filo e passare il carrello a vuoto  TOGLIERE I PESI )

REALIZZARE L’ALTRA PARTE

Sovrapporle e stirare con pezza umida

Togliere il filo di scarto, l’ultimo giro finchè non si apre il tubolare  io di solito tolgo anche l’ultimo giro del tubolare le maglie sono più aperte e ben fatte si inserisce meglio l’ago!

Inserire all’interno la parte terminale della sciarpa imbastire e cucire a punto indietro !

Stirare

La scheda  della sciarpa ovvio che inizia e termina con due giri  interamente bucati (la lunghezza scheda non mi consentiva una scansione perfetta)