QUELLO CHE IL MANUALE TOYOTA  NON DICE …

LE COSTE 1/1

Prima di iniziare le coste in ogni caso conviene sempre una piccola campionatura  40 aghi in lavorazione su 20 giri vi diranno subito se la tensione e’ giusta.

Un bordo a coste deve risultare elastico e non deformarsi con strani ondeggiamenti  sia la cimosa che il bordo.

Per iniziare la campionatura usate come tensione  indicativa la metà della tensione che usereste per il rasato meno un grado es. tensione rasato 6  costa  ( la metà  quindi 3 meno un grado 2) tensione 2

MA    la cimosa ovvero i 3 giri  iniziali di ogni bordo  e’ bene farli a 0  perché  questi 3 giri determineranno l’elasticità iniziale  e faranno si che il bordo indossando il capo a lungo non si allenti

PREPARIAMO LA MACCHINA

Inseriamo il filato  necessario nel tendifilo

(se lavoriamo più capi si possono inserire in unico tendifilo ma ognuno deve essere su una rocca mai tutti su una stessa rocca)

Bordo  tubolare iniziale o cimosa

Carrelli a destra

Entrambi i carrelli si devono trovare a riposo ( nessun tasto selezionato)  come da foto

Quando prepariamo la macchina e’ necessario anche  regolare la doppia frontura   quindi metteremo la levetta spostamento aghi in posizione P   e  l’indicatore ( usare la manopola bianca sottostante la doppia frontura ) messo sul  numero 5

PREPARAZIONE AGHI

Con il separatore di aghi 1/1 selezionare gli aghi  necessari che  devono essere sempre in numero pari   tanti a destra e tanti a sinistra dello 0 (zero)

Prepariamo a portata di mano pesi e pettine

Pettine corto se lavoriamo su meno di 65 aghi a destra e 65 aghi a sinistra dello 0 altrimenti quello lungo

Con le fronture agganciate  inseriamo il filato nel beccafilo  del ponte

(nella mia foto e’ staccato per comodità dello scatto immagine ma in realta’ va ben fissato ), il filato va fatto passare nel beccafilo ---0--- da non confondersi  con il secondo beccafilo  ---S --- di cui ne  vedremo l’utilizzo più avanti!

Tensione a 0 in prima frontura e 0  in seconda dolcemente portiamo il carrello verso sinistra tenendo fermo il filato a destra con una mano o fissato al gancio della macchina

Inserire  pettine e almeno 3 pesi se  stiamo lavorando meno di 70 maglie per parte, porre particolare attenzione all’infilatura del pettine fra lo zig zag che si e’ formato

RIPREPARARE  I CARRELLI

PORTARE NELLA PRIMA FRONTURA  LA GHIERA FINO A SELEZIONARE  EMPTY

IN SECONDA FRONTURA  SOLLEVARE IL TASTO DI DESTRA  SU EMPTY- TUCK

Tutti gli altri tasti restano invariati

Normalmente la cimosa o tubolare di avvio e’ di 3 giri , possiamo lasciare la stessa tensione se il filato e’ morbido nel caso di filati piuttosto “duri”  aumentare di un grado o due

Lavorati i 3 giri  riportare i tasti su Plain  in prima frontura  e   in seconda riabbassare il tasto anch’esso in Plain

Lavorare per i giri necessari !

LA COSTA PERLATA

Dalla costa 1/1  derivano moltissimi punti  per ora  prenderemo visione  della costa Perlata ( o mezza maglia inglese) e della maglia inglese!

L’impostazione iniziale della costa 1/1 come bordo ci permette di non dover fare spostamenti di aghi e lavorare di seguito  quindi una volta fatto il bordo  gli accorgimenti da seguire sono:

La costa perlata e la costa inglese vogliono un filato morbido due capi  2/28 filato industriale come da video o un filato ad un unico capo lavorabile con i ferri 2,5 tanto per dare un’indicazione !

La quantità di filato necessario per  un capo e’ maggiore di quella occorrente per qualsiasi altro punto, e’ un punto doppio  adatto in entrambi i punti  per la realizzazione di cardigan e pullover nel caso della costa inglese  per sciarpe anche da uomo  simpatico e’ giocare con i tasti  e  con la costa 1/1  costa perlata e costa inglese realizzare sciarpe “movimentate” dalle  diverse larghezze del punto.

La macchina dopo il bordo iniziale  realizzato a coste 1/1  va preparata per la costa perlata

Aumentare la tensione   normalmente  si aumenta  con un grado di differenza fra la prima ( es 3 ) e la seconda ( es 2) ma io normalmente imposto 3/3 con filato 2/28 industriale  ( sempre fare una campionatura per trovare la tensione giusta  40 aghi in lavorazione  per 20 giri  e variare in piu’ o in meno la tensione nei seguenti 20 giri  scrivendo su un foglio le varie tensioni .

Se optiamo  di fare delle coste rigate a più colori  cambiate il filato sempre a destra e’ più  semplice da inserire!

Preparate la macchina come da foto

PRIMA FRONTURA

SU PLAIN

SECONDA FRONTURA

Portare il tasto di destra su EMPTY-TUCK

TASTO CENTRALE  SU TUCK

La costa perlata tende ad allungarsi  e restringersi meglio calcolare un paio di cm in meno nella lunghezza e 2 in più nella larghezza.

LA COSTA INGLESE

Molto usato come punto nei golf maschili e nei cardigan ha le stesse necessità di grossezza  filato  della costa perlata e anche le tensioni si possono considerare uguali ovvio previa campionatura basta spesso cambiare filato anche se della stessa grossezza (titolo) per avere una resa  diversa del punto!

Prepariamo i carrelli sono a destra dopo il bordo coste 1/1

Aumentare la tensione

Prima frontura su TUCK di sinistra

SECONDA FRONTURA

Tasto destro  su Empty-Tuck

Tasto centrale su Tuck

La costa inglese  tende ad allargarsi  e ad accorciarsi   quindi togliere  un paio di cm o piu’ in larghezza  e aggiungerli in larghezza ( e’ bene fare un campione di 60 aghi per 60 giri e’ minore la possibilita’ di errore nelle campionature!