Le schede del mod. SETTEMBRINI IN ROSSO

Il modello e’ composto da 3 SCHEDE DIVERSE

Prima scheda

Utilizzare il cambia colori

Il numero 1 corrisponde al filato rosso  ed e’ la base

Il numero due corrisponde al filato grigio ed e’ il colore di contrasto

La  scheda e’ la numero 40  del libro dei punti Brother   il bordo e’ formato da 2 schede intere fermare il disegno quando si raggiunge il punto di partenza e con il filato rosso a destra

togliere i tasti PART del cambia colori riportar e il carrello a sinistra togliere il cambia colori  tagliare il filo grigio e sostituire  la scheda  e bloccare  stiamo per lavorare la parte alta del  modello

Carrello a sinistra inserire la scheda  posizionare sul fermo scheda   e portare il carrello con  filo rosso nel beccafilo a sinistra e posizionare i carrelli cosi’

Traduzione  levetta su H

Cursore su 5

Tasti PART  PREMUTI INSIEME

Tutti gli altri tasti a riposo come da schema

Sbloccare la scheda  e proseguire in rosso

Terza scheda

Una volta finiti i due teli che compongono il modello  possiamo passare alla realizzazione del triangolo finale

Abbiamo  bisogno del Carrello del  traforato