Modello Facile Facile

Così chiamato per la semplicità della realizzazione

Due versioni stessa scheda

Il nero lavorato con filato viscosa-lino molto fino

Il viola cotone e viscosa melangiata leggermente più spesso

Nel video visibili entrambi i filati

IN VIOLA

ESECUZIONE modello

occorrente

Filato 2 capi fino per il nero

per il viola leggermente piu’ spesso

Macchina a scheda con doppia frontura

PUNTO USATO traforato in doppia frontura

Scheda

Aghi  in questa posizione

Leva su H

IMPOSTAZIONE  CARRELLI

Preparare  i carrelli  per il traforato in doppia frontura qui dove scaricare le impostazioni per Brother Empisal/Necchi Toyota

http://www.creazioni-or.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=100194 (copiare  e inserire nel motore di ricerca) o semplicemente dal mio sito  nel mio libro dei punti alla voce impostazione carrelli

Punto impiegato per i bordi

TUBOLARE

Punto tubolare

10 giri a tubolare aperto e un giro a punto unito (togliendo tutti  i tasti)

Il modello e’ formato da un rettangolo che inizia e termina con i bordi gia’ inseriti ovvio che il secondo finale  andra’ chiuso il tubolare  con l’ago

Misure occorrenti

Circonferenza  bacino

Lunghezza cm 150 compresi i bordi ( taglia 44 snella )

Consigliato  fare una prova con il cm  su di voi  i cm cambiano in base alla conformazione fisica (non adatto a taglie forti)

L’ampiezza sara’ determinata dalla meta’ circonferenza bacino perche’ non ha aumenti, il punto molto elastico vi aiutera’ nell’ampiezza di caduta sulla spalla

Mettere in lavorazione gli aghi necessari su entrambe le fronture  EQUIVALENTI AI CM DELLA META’ CIRCONFERENZA BACINO ( ES 110 circonferenza totale   la meta  55  questa e’ la misura che vi serve per iniziare)

E lavorare per 10 cm

A tubolare aperto ( lo stesso sistema dell’avvio a tubolare dei 3 giri solo che ne verranno fatti 10) togliere i tasti e un giro a punto unito che chiudera’ il tubolare ripetere sempre cosi’  fino ad avere 10 cm

ultimo giro senza tasti

consiglio   appuntarsi su un foglio il numero dei giri fatti vi serviranno per fare la parte terminale

Dopo il tubolare con

SCHEDA BLOCCATA

Preparare  i carrelli  per il traforato in doppia frontura  come da foto impostazioni manuale

Lavorare per 130 cm o per i cm necessari

Tirare spesso verso il basso il lavoro  controllare che non si agganci ai dentini fissi della macchina

Eseguiti i giri necessari  terminare togliendo tutti i tasti  e fare un giro poi inserire i tasti del tubolare aperto e ripetere gli stessi giri   dell’inizio

Terminare con i 10 giri di tubolare aperti e  inserire il filato di scarto fare i giri necessari se intendete chiudere con l’ago almeno 30 giri che realmente sono 15 su ogni frontura e terminare con 6 giri a punto unito ( quando stirerete il pezzo non si aprirà e non si deformerà) come avverrebbe se  il filato di scarto venisse lasciato aperto e vi permetterà  una più facile chiusura usate per il filato di scarto come colore uno nettamente in contrasto sarà più semplice vedere la maglia da prendere.

Raddoppiare  e stirare

Chiudere il tubolare con l’ago

Se avete usato il sistema del filato di scarto DOPO AVER STIRATO il telo aprite gli ultimi giri a punto unito   si apriranno anche i giri a tubolare con il filato di scarto questo punto seguite le immagini sottostanti per la cucitura

Il modello si presenterà cosi’ una volta chiuso il tubolare finale con l’ago

UNIRE    A con B  realizzando 3 asole come nel modello nero all’uncinetto o a punto asola o anche con dei piccoli tubolari di 3 maglie realizzati a macchina stirati e cuciti  o  sovrapponendo come  nel modello viola

Nel modello viola per ottenere una maggiore  ampiezza (indossato parliamo di lunghezza schiena) ho messo circa 10 cm in più  di larghezza che ho recuperato sui fianchi con l’allacciatura doppia ho sovrapposto i pezzi, cuciti poi ho attaccato i  bottoni!

La maglietta e’ stata fatta con la stessa scheda

La parte iniziale e’ con gli aghi scartati  lo spalloncino  stessa lavorazione del copri spalle

Ecco come  disporre gli aghi per  il punto iniziale  ad aghi scartati

Finito il bordo  la prima frontura ha tutti gli aghi in lavorazione sulla seconda spostate gli aghi come da foto  le restanti impostazioni restano uguali per  tornare con tutti gli aghi in lavorazione  e lavorare la normale scheda in traforato in doppia frontura  carrello a sinistra rimettere in lavorazione gli aghi scartati e proseguire normalmente

Per dubbi e ulteriori chiarimenti

Creazionior@gmail.com