RAGGIO DI SOLE

Il modello e’ realizzato con un gioco di strisce lavorate in verticali (almeno nel dietro)  si usa la stessa scheda per ottenere entrambe le lavorazioni

Ho preso la mia circonferenza  e ho calcolato  la lunghezza del modello

La circonferenza diventa l’altezza in giri della striscia  quindi facendo un campione di 42 maglie per 60 giri

Per farvi capire questo e’ il conteggio da fare

60 (i giri del campione ) x 65 ( la meta circonferenza totale) Diviso i cm  dei 60 giri

Otteniamo quanti giri lavorare  per ottenere l’altezza desiderata

Per avere di quanti cm  vogliamo che sia una singola striscia ( esempio 22)   calcoleremo cosi’

42 (gli aghi del campione) x  22 (i cm di quanto vogliamo alta la striscia ) diviso  i cm che misura il campione su 42 maglie

L’unica striscia del dietro diversa e’ quella del giro manica che sara’ lunga come  la misura delle spalle  ( per  chi e’ alle prime armi si puo’ fare anche la manica senza calature e quindi le strisce sono tutte dritte e uguali)

La striscia iniziale  ne cuciremo a sotto punto o piccoli punti nascosti meta’ all’interno e formera’ il bordo

Le singole strisce saranno cucite a punto indietro o a rammaglio o con la macchina da cucire se usate l’uncinetto catenelle non tirate e imbastire in ogni caso prima

Mohair giallo senape unito ad un filo di  misto lana giallo  ISEO acquistato  da

http://www.filationline.it/

per la base del jacquard  spesso

mentre per lo jacquard leggero effetto pizzo  ho usato mohair giallo senape a un capo per il filato nel beccafilo A di base e  UN   solo capo di ISEO GIALLO  per il filato di contrasto nel beccafilo B del carrello della prima frontura

Ho usato la scheda numero 20 con la First Lady ma si puo’ fare con qualunque scheda  a vostra scelta sulla vostra macchina ovvio adatte alla lavorazione a due colori!

Filati usati

Lo stecchino per darvi un’idea della grossezza del filato

Ho usato una tensione 9 per  entrambi i jacquard  ma  fare sempre una campionatura di

IL DAVANTI

Segue lo stesso principio MA  dopo le 2 strisce iniziali   si mette in lavorazione  normalmente  il resto del davanti  per  regolarvi fate prima le due strisce  misuratele unite togliete alla lunghezza totale ( prendetela dal dietro che avrete gia’ cucito)  l’altezza delle due strisce  (ricordatevi che la meta’ della prima formera’ il bordo)   e   potrete calcolare di quanti cm dovra’ essere  alto il pezzo da fare

Lo scollo vi regolerete come  sempre

La manica sfrutta lo stesso principio del davanti  2 strisce  e poi il pezzo finale dritto

La magliettina sotto  gioca su un grande pezzo  in verticale uno per il dietro e uno per il davanti  e due pezzi laterali

Decidete prima di quanti cm i due pezzi in jacquard fino  sara’ piu’ semplice fare i conteggi del pezzo grande

La manica e’ un pezzo dritto  che gioca con i due tipi di jacquard  ma conviene tagliarla  per dargli la forma

Lo sprone e’ in verticale e lo scollo  tagliato dopo la stiratura

Le rifiniture sono realizzate in rasato con un capo giallo e uno senape  tensione 8

I punti di cucitura sono rifiniti con *6 catenelle  e un punto basso 6 catenelle*  ripetere da * a *

Ondine di rifinitura

Una volta cucite le varie strisce per rifinitura  ed evitare tanti punti di giunzione non sempre regolari  ho rimesso in macchina i pezzi realizzando delle ondine su 6 aghi per 10 giri tensione 6  con il moahir beige a cui ho unito un filo fino di misto lana  per avere un punto sostenuto

Come da video il principio solo  con le misure di cui sopra  e un solo giro ma il principio e’ quello del  bordo a onde

http://www.youtube.com/user/CreazioniOR?gl=IT&hl=it#p/a/u/0/cWJXvQJ2jVw

CreazioniOR@gmail.com  per eventuali dubbi