TY..LA COPERTINA DI LORENZO

http://www.creazioni-or.it/

Tra le varie possibilita’ della Toyota ( nel mio caso 501 per le altre seguire  il manuale) c’e’ quella di poter utilizzare le schede per realizzare un traforato con tutti gli aghi in lavorazione e in doppia frontura in questo caso  realizzeremo quello che il manuale chiama nido d’ape

Non e’ un vero e proprio traforato che si avvale del carrello specifico, ma  della doppia frontura,  e di tutti gli aghi in lavorazione,  il punto e’ adatto a cardigan, gilet copertine sciarpe  si lavora con filato fino  sia di lana che cotone    per la sua realizzazione

Abbiamo bisogno della scheda n.2

Prepariamo ora la macchina

Inseriamo il filato nel tendifilo

Carrello a destra tutti i tasti a riposo

Spostare la levetta della doppia frontura su H ( aghi non forntali) e il cursore su 5

Mettere ora in lavorazione gli aghi necessari  su entrambe le fronture

Regolare la tensione

Fare il giro iniziale

Mettere pettine e pesi

Ruotare la  ghiera fino ad avere  empty  di sinistra  sul carrello  prima frontura

Sollevare  sulla seconda ad Empty –Tuck la leva  di destra

Fare i 3 giri di tubolare iniziale  alla stessa tensione del punto  ( tende ad allargarsi molto)

Poi a destra  tasti a riposo

Posizionare cosi’

Inserire la scheda e metterla in posizione di fermo sul primo giro

Portare il carrello a sinistra e regolare di nuovo per la lavorazione a scheda

Spostare la leva laterale su C

Portare il carrello a destra  gli aghi vengono selezionati

Sboccarla scheda

E portare la ghiera su entrambi i tuck

Il secondo carrello resta invariato

Lavorare  per i giri necessari   poi portare tutti gli aghi in prima frontura

E ci prepariamo al bordo ad ondine

Finire il punto  traforato con 2 giri di  costine a punto unito cioè togliere  tutti i tasti  e automaticamente la macchina lavorerà a punto unito

Passare tutte le maglie in prima frontura  si possono fare 2 giri in rasato a tensione media

Montare l’abbassatore prima frontura posizionare la leva degli aghi sospesi su  H

Carrello a destra

Portare avanti tutti gli aghi tranne i  primi 3

Fare 10 giri su questi primi 3 aghi

Poi  prendere con il punzone a 3 le prime 3 maglie e trasferirle  NON

Sulle seguenti 3 maglie ma le successive quelle che nella foto ho già   tirato indietro

Farle scivolare sul punzone e appoggiarle sui 3 aghi  non successivi ma i seguenti

Farle scivolare sugli aghi e tirare indietro  il tallone dell’ago e le maglie si chiuderanno

Poi manualmente  formare la maglia con il filo che resta sopra ai 3 aghi in posizione avanti

Una volta che abbiamo riformato manualmente le 3 maglie e il filo e’ a destra riportare in avanti le 3 maglie  accanto cosi’ da riavere la situazione iniziale 10 giri sui primi 3 giri e ricominciare fino alla fine

PER DUBBI    CreazioniOR@gmail.com