VINTAGE 80

TAGLIA XXXL

Filato occorrente

Grammi   800  complessivi a capo finito

Filato a due capi ritorto  messo doppio nel mio caso  filato ISEO   http://www.filationline.it/ blu di base e verde acido di contrasto

PUNTI IMPIEGATI

Scheda con cambia colori

Il modello e’ lavorato in 4 pezzi  due per il dietro e due per il davanti

Un piccolo schema con le mie misure

Il campione e’ di 60 aghi in lavorazione e 60 giri  tensione

60   aghi  (30 a destra e 30 a sinistra dello zero)    misurano cm 21

60 giri misurano  cm 10.2

tensione  3. in prima e 3. in seconda frontura

ovvio ognuno faccia la campionatura con il proprio filato

fatto il campione  stiratelo e lasciatelo riposare  qualche minuto  poi misurate e  riportate le misure su un foglio  su cui avrete riportato le  vostre misure e consiglio un minimo di disegno ( anche se il mio non possiamo considerarlo  tale ma non ho il dono!) e la tensione

VARIANTI   per chi non vuole  o non ha il cambia colori si presta il modello ad ogni tipo di punto sia jacquard che punti passati o saltati ma vanno bene anche le trecce!

riporto qui di seguito come ho realizzato i vari calcoli a voi non serve altro che sostituire le  vostre misure e le misure del campione

esempio

calcolo  quanti aghi mettere in macchina per la meta’ dietro che nel mio caso e’ cm 37

60 ( gli aghi messi in lavoro per il campione )  x 37  diviso :  (i cm del campione dei 60 aghi )  21 =

60x37:21=

Ora calcoliamo quanti giri servono per  avere i 60 cm fino ad arrivare a fare gli aumenti

60 (i giri del campione) x 60 (l’altezza modello fino agli aumenti ) :  diviso 10.2 i cm che il campione misura su 60 giri

60x60: 10.2

La parte piu’ antipatica e’ ora la manichina

Sappiamo che misura nel mio caso  37 cm  MA gli aumenti devono avvenire su 25 cm perche’ gli ultimi 12 sono dritti senza aumenti  e sappiamo che  dobbiamo ottenere una misura di  60 cm  finali del meta’ dietro

Calcoliamo quindi per prima cosa la larghezza alla spalla finale  del metà dietro  per sapere quanti aghi aumentare

Quindi

60 x 60 : 21=

Per sapere quanti aghi aumentare   nei 25  cm  non facciamo altro che sottrarre al numero aghi  dei 60 cm della spalla  gli aghi della  meta’ dietro di partenza dei 37 cm

Poi calcoliamo i giri necessari   per avere i 25 cm

60x25: 10.2

il valore ottenuto   va diviso per il numero degli aghi da aumentare

nel nostro caso abbiamo bisogno di un aumento che stondi non verticale  quindi aumenteremo  minimo di 3 maglie alla volta  almeno fino ai due terzi dei 25 cm  velocemente poi con molti piu’ giri  ( seguono spiegazioni del mio)  ricordarsi che l’ultimo aumento corrisponde al primo giro dei 12 cm

Montare il cambia colori e la scheda

Carrello a destra scheda sul  numero 1 di partenza fermarla bloccata

Infilare nel cambia colori il secondo colore al  numero due del braccio del cambia colori

Inserire nel beccafilo il filato blu  di base

Impostare la tensione

Preparare gli aghi necessari ( tutto quello che riporto riguarda il mio modello e’ solo un esempio per costruire il vostro)

52 aghi a destra e 52 aghi a sinistra dello zero  prima frontura

LEVA SU H

52  aghi sulla seconda  frontura a destra e  52 aghi a sinistra

Passare il carrello sugli aghi mettere il pettine e i pesi  il carrello e’ a sinistra

Premere  PART  di sinistra  e  sollevare verso l’alto  PR di destra in seconda frontura

Lavorare  3 giri togliere i tasti e  lavorare 1 giro  a coste unite   rinserire il PART E IL PR  lavorare 3 giri  togliere  1 giro a coste unite  ripetere per altre due volte

Terminare con il carrello  che lavori  la costa unita se a destra fare un altro giro a coste unite e portarlo a sinistra

Girare la manopola su KC  la scheda e’ sempre bloccata   ora si selezionano gli aghi  DESTRA   premere i due PART e sbloccare la scheda portandola sul triangolino   andare verso sinistra controllare  che abbiate azzerato il contagiri   la scheda avanza e vi indica il numero 2  ovvero cambio di filato  proseguire fino a sentire un  click   ora premete il tasto numero due del cambia colori e proseguire la lavorazione sempre dritti  per 318 giri

Arrivati a questo punto dobbiamo  iniziare gli aumenti prendete una graffa di quelle  a mezza lettera T  e un peso

Con il carrello a destra portate avanti  a sinistra 3 aghi in prima e 3 in seconda passate il carrello seguite sempre il cambio di colore del filato  stiamo lavorando con la scheda e a seconda della sezione del motivo facile che  non si aggancino le  3 maglie di aumento nessun problema se non lo fa  nel primo  giro lo fara’ nel secondo  appena possibile inserite la graffa e il peso  e nel mio caso i giri sono 118 per cui  io ho aumentato  3 maglie ogni 10 giri  fino a 82 giri poi  3 ogni 15 giri  fino a 118  proseguo dritta per altri 88 giri

Chiusura del pezzo  o mettiamo filo di scarto e poi chiudiamo con taglia cuci o a mano con l’ago oppure 2 giri a tensione piu’ alta di un paio di punti  passiamo le maglie della doppia frontura sul quelle della prima  due giri di rasato e chiudiamo con il sistema di  appoggiar ela prima sulla seconda  e giro di filo intorno doppio fino alla fine  (seguite il manuale)

L’atro pezzo che formera’ il dietro e’ ovvio a specchio

Una volta  fatti imbastirli INSIEME   con  il dritto verso l’interno stirare con panno umido

DAVANTI

Due pezzi a specchio   anche questi unica attenzione allo scollo calcolare cosi’ l’altezza

60 i giri del campione per 30 l’altezza dello scollo diviso i cm dei giri del campione

Nel mio caso 60x30 :10.2 e otteniamo di quanti giri e’ formato lo scollo

Larghezza  60 x 15 : 21 =

Consiglio azzerate il contagiri quando iniziate il conteggio giri della manica  vi regolerete meglio anche per lo scollo del davanti

Togliete ai giri totali della manica nel mio caso  118giri  (lo stondo) più 88 giri  il pezzo dritto  i giri dello scollo e saprete cosi’ a che punto iniziare

Per calcolare come  fare la calatura dello scollo

Dividete i giri dello scollo  per le maglie della larghezza dello scollo e otterrete ogni quanti giri togliere una maglia sulla prima e una sulla seconda frontura

LE TASCHE

Sono a toppa  basta realizzare due pezzi  che ricaverete facendo  due semplici conteggi

60 x 17 : 21=

60 x  16 : 10.2=

Striscia di rifinitura

Mettere in macchina 11 maglie a destra e 11 a sinistra dello zero sulle due fronture  tensione 3 /3  mettere su i punti con i carrelli a riposo e  leva su H

Fare  3 giri con il Part di sinistra e il PR alzato di destra

Togliere i tasti

Prendere l’ago a doppia gruna

Passare le 4 maglie centrali dalla seconda frontura alla prima

Carrello  prima frontura tutti i tasti a riposo

Seconda frontura sollevare il tasto PR

Proseguire per i cm necessari

Tasche comprese

Una volta pronto stirare aperto dal rovescio sull’asse da stiro   cucire  a punto indietro o  con macchina da cucire  va bene anche il rammaglio

Per ogni altro dubbio

CreazioniOR@gmail.com