riga42 buchi

Riga 46

Chiudere                                        chiudere

0       0            0                     0        0       0

Coste 1x1

Montare 40 maglie

Infilo tensione 0/0

Tasti tubolare tensione 3/3 fare 3 righe (carrello a destra) sempre con la stessa tensione arrivare a riga 42 fare occhielli di una maglia in numero pari sia a destra che a sinistra dello 0 centrale proseguire fino a riga 46.

A riga 46 passare 10 maglie laterali in 1° frontura sia di destra che di sinistra lasciando in lavorazione sempre coste 1x1 e sempre tensione 3/3 arrivare a riga 66

20 maglie               0             20 maglie

-10 maglie

- 10 maglie

Sempre costa 1x1 tensione 3/3

Fino a riga 66 passare tutte le maglie in 1° frontura tensione 5 rasato

Riga 66

Aggingere 20 maglie sia destra che  a sinistra con l’avvio a e tensione 5 e arrivare a riga 78 quindi tasti per la lavorazione parziale con il punzone a 3 aghi chiudere 1 maglia ogni due giri sia a destra che a sinistra dello zero centrale smontare la prima parte con lana di scarto e fare uguale l’atra parte

Lana usata merinos 2/30 a tre capi grammi 35/40 per un paio di scarpine

Fare inoltre due cordoncini di 4 maglie tensione 3 con 1 part inserito di 300 righe l’uno

Riga 78

+ 20 maglie             0                + 20 maglie

60 maglie totali